Расследование аварий на опасных производственных объектах хранения нефти и нефтепродуктов

Научный сотрудник
АНО «Агентство исследований 
промышленных рисков»
Дегтярев Д.В.

В соответствии с «Порядком проведения технического расследования причин аварий на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» (утв. Приказом МПР России от 30.06.2009 г. N 191, рег номер Минюста России  N 14722 от 7.9.2009)  техническое расследование причин аварии на опасном производственном объекте (ОПО) направлено на установление обстоятельств и причин аварии, размера причиненного вреда, ответственных лиц, виновных в происшедшей аварии, а также на разработку мер по устранению ее последствий и профилактических мероприятий по предупреждению аналогичных аварий на данном и других поднадзорных Службе объектах.

Расследование причин аварии проводится специальной комиссией, возглавляемой представителем Службы или ее территориального органа. При аварии, происшедшей на ОПО объекте, связанной с разрушением сооружений или технических устройств, неконтролируемым взрывом или выбросом опасных веществ, в состав комиссии по техническому расследованию причин аварии входит должностное лицо федерального органа исполнительной власти, осуществляющего контроль в области охраны окружающей среды, привлекаются соответствующие аккредитованные экспертные организации и лаборатории.

В ходе расследования комиссия по техническому расследованию причин аварии осуществляет следующие мероприятия:

- производит осмотр, фотографирование, в необходимых случаях - видеосъемку, составляет схемы и эскизы места аварии, протокол осмотра места аварии;

- опрашивает очевидцев аварии и должностных лиц;

- выясняет обстоятельства, предшествовавшие аварии, устанавливает причины их возникновения;

- выясняет характер нарушения технологических процессов, условий эксплуатации оборудования;

- проверяет состояние производственного контроля;

- оценивает достаточность соблюдения установленных требований промышленной безопасности для предупреждения аварий;

- проверяет соответствие объекта или технологического процесса проектным решениям;

- проверяет правомерность принятых проектных решений и внесения изменений в них, а также их выполнение;

- проверяет соответствие области применения оборудования;

- проверяет наличие и исправность средств защиты персонала;

- проверяет квалификацию персонала;

- проверяет наличие договора страхования риска ответственности за причинение вреда при эксплуатации объекта;

- проверяет качество технической документации на эксплуатацию объекта;

- на основе опроса очевидцев, рассмотрения технической документации, экспертных заключений, следственного эксперимента, результатов осмотра места аварии и проведенной проверки устанавливает причины аварии и сценарий ее развития;

- определяет допущенные нарушения требований промышленной безопасности, послужившие причиной аварии, и лиц, ответственных за допущенные нарушения;

- анализирует работу, осуществляемую службой производственного контроля организации по обеспечению промышленной безопасности объекта;

- предлагает меры по устранению причин аварии, предупреждению возникновения подобных аварий;

- предварительно определяет размер причиненного вреда.

В докладе представлены выводы экспертной организации о состоянии ОПО – резервуарного парка хранения нефти, на котором произошла авария.  Изложены основные результаты исследований состояния систем молниезащиты и пожаротушения на объекте. Рассмотрены причины произошедшей аварии, связанные с грозовыми явлениями, и причины, повлекшие развитие аварийной ситуации и распространение аварии на соседнее оборудование. Представлены результаты анализа нормативной документации в области в области молниезащиты и пожаротушения резервуарных парков. Рассмотрены отдельные вопросы защиты оборудования резервуарных парков от проявлений незавершенных встречных искровых разрядов на внешних конструктивных элементах оборудования.