Проблемы использования методологии анализа риска

при обеспечении промышленной и пожарной безопасности

М.В. Лисанов, д.т.н

ЗАО «Научно-технический центр исследований проблем 
промышленной безопасности»

г. Москва

Рассмотрены результаты и проблемы декларирования промышленной и пожарной безопасности в России. Показана необходимость единого методологического подхода к количественной оценке риска аварии и расчетов пожарного риска на опасных производственных объектах. Изложены предложения по совершенствованию методологи анализа риска.

Декларирование промышленной безопасности опасных производственных объектов в России, основанное на международном опыте, в том числе на положениях директив  ЕС № 82/501/ЕЭС и № 96/82/ЕЭС (Директивы "Севезо"), на законодательном уровне внедрено Федеральным законом о промышленной безопасности опасных производственных объектов» /1/ с 1997 г. Целями декларирования безопасности является информирование заинтересованных органов и лиц об основных опасностях и рисках крупных аварий, а также мерах безопасности, принимаемых владельцем опасного объекта.

В целях реализации декларирования промышленной безопасности в России создана методическая база количественной оценки риска, включающая документы  Ростехнадзора (РД 03-418-01, РД-03-14-2005, РД 03-357-00, РД 03-409-01, РД-03-26-2007), МЧС России (в части оценки пожарного риска), ОАО «Газпром», ОАО «АК «Транснефть». Российская нормативная методическая база по анализу риска в части общих подходов и методологии  в целом гармонизирована с зарубежной. Различия связаны с:

1) применением отдельных методик, например, по последствиям взрывов облаков топливно-воздушных смесей (РД 03-409-01 и методика TNO-Multi-Energy);

2) допущениями, применяемыми на практике (например, в зарубежной практике не рассчитываются сценарии с полным разрушением крупных резервуаров сжиженного природного газа);

3) отсутствием в России нормативных методик расчета взрывных нагрузок в помещениях (например, в нефтегазовых платформах) с учетом вероятности их возникновения (давление взрыва в помещениях рассчитывается упрощенно по СП 12.13130.2009 при их категорировании по взрывопожарной опасности);

4) отсутствием требований и практики  по проведению качественных методов анализа опасностей типа HAZID/HAZOP (описанный в РД 03-418-01, ГОСТ Р 51901.11-2005) – процедур, эффективных для анализа технологических опасностей, особенно на стадии проектирования (проводится почти исключительно совместными предприятиями) /3/.

В настоящее время при декларировании промышленной безопасности оценены риски аварий практически на всех действующих крупных опасных производственных объектов ОПО (более 4 тыс.), на которых хранятся и используются опасные вещества (рис.1). Как правило, декларации разрабатываются на проектируемые объекты или в связи с изменением сведений, содержащихся в старых декларациях.

Однако вопросы методического обеспечения разработки деклараций, а также качество работ по декларированию (включая экспертизу деклараций), по-прежнему далеки от полного решения. К недостаткам и типичным ошибкам декларирования относятся:

неверное определение или неполный перечень сценариев аварий;

ошибки, в расчетах последствий взрыва дрейфующих облаков топливно-воздушных смесей (из-за неумения использовать РД-03-26—2007);

неправильное построение полей потенциального риска, требующих применения специальных компьютерных программ (типа ТОКСИ+, разработанной ЗАО НТЦ ПБ);

стремление подогнать расчеты под критерии допустимого (приемлемого) риска, в том числе установленные в /2/.

Рис. 1. Обобщенные сведения о ходе декларирования промышленной безопасности опасных производственных объектов

В настоящее время развитие методологии анализа риска в практике обеспечения безопасности в России характеризуется следующими обстоятельствами:

вступлением в силу Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ, следствием которого явилась разработка методических документов по оценке пожарного риска и начало внедрения в практику декларирования пожарной безопасности;

принятием Федерального закона от 27.07.2010 № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев опасных объектов за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте», согласно которому условия страхования опасных объектов зависят от результатов декларирования промышленной безопасности и безопасности гидротехнических сооружений, а также определения количества потерпевших при аварии;

появлением новых нормативных требований о необходимости оценки риска в положениях «Технического регламента о безопасности машин и оборудования» (утв. постановлением Правительства РФ от 15.09.2009 № 753);

широким применением количественного анализа риска при разработке специальных технических условий на проектирование и строительство ОПО, в частности, для обоснования уменьшения нормативных безопасных расстояний от ОПО до соседних объектов /Error: Reference source not found,6/.

Таким образом, требования о необходимости проведения оценки риска содержатся в документах не только по декларированию промышленной безопасности, но и по пожарной безопасности, техническому регулированию, в планах по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, а также по локализации и ликвидации аварийных ситуаций на химико-технологических объектах и др.

Из новых документов, в которых содержатся требования анализа риска, следует отметить положения Технического регламента «О безопасности машин и оборудования», согласно которому при «…проектировании машины и (или) оборудования разрабатывается обоснование безопасности» — «документ, содержащий анализ риска… и дополняемый сведениями о результатах оценки рисков на стадии эксплуатации после проведения ремонта» (статьи 6, 10).

В соответствии с п. 6 статьи 6 Федерального закона от 2 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (123-ФЗ) расчеты по оценке пожарного риска служат составной частью декларации пожарной безопасности или декларации промышленной безопасности. Декларация пожарной безопасности составляется в отношении объектов защиты, для которых законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности предусмотрено проведение государственной экспертизы проектной документации, и предусматривает:

1) оценку пожарного риска (если проводится расчет риска);

2) оценку возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара.

Однако практика декларирования пожарной безопасности показала, что в подавляющем числе случаев декларанты ограничивались лишь перечнем документов, содержащих требования пожарной безопасности без расчетов пожарного риска и оценок возможного ущерба.

Учитывая, что основные опасности аварий и пожаров на большинстве взрывопожароопасных ОПО связаны с выбросом и воспламенением горючих веществ, то индивидуальный и социальный риск гибели людей от аварий должны совпадать с соответствующими показателями пожарного риска /4/. Исключением являются объекты, на которых технологические процессы происходят в многоэтажных зданиях, на уникальных сооружениях  (например, морских объектах), где при оценке риска важно учитывать время эвакуации при пожаре.

При использовании результатов оценки риска на практике следует учитывать некоторые отличия в основных задачах анализа риска аварии и пожарного риска (табл. 1). Основная задача декларирования пожарной безопасности связана с оценкой соответствия объекта защиты требованиям технического регламента, в том числе количественным критериям допустимого пожарного риска /2/.

Таблица 1. Различия в декларировании промышленной и пожарной безопасности

|  | Декларация |  |
| --- | --- | --- |
|  | промышленной безопасности | пожарной безопасности |
| Термин | Документ, в котором представлены результаты всесторонней оценки риска аварии, анализа достаточности принятых мер по предупреждению аварий и по обеспечению готовности организации к эксплуатации опасного производственного объекта в соответствии с требованиями … промышленной безопасности… (РД-03-14—2005) | Форма оценки соответствия, содержащая информацию о мерах пожарной безопасности, направленных на обеспечение на объекте защиты нормативного значения пожарного риска /2/ |
| Основной документ | /1/ | /2/ |
| Зарубежный аналог процедуры декларирования | Директива № 96/82/ЕС «Севезо» — «Отчет о безопасности» (Safety Report); Кодекс МОТ по предупреждению промышленных аварий, 1990 г.; Конвенция ООН «О трансграничном воздействии крупных промышленных аварий», 1992 г.; Конвенция МОТ № 174 «О предотвращении крупных промышленных аварий», 1993 г. | Нет аналогов |
| Объект декларирования | Опасный производственный объект согласно: - критериям № 116-ФЗ [5]; - данным Ростехнадзора из государственного реестра ОПО; - приложению 1 к Методическим рекомендациям по осуществлению идентификации опасных производственных объектов (Утв. приказом Ростехнадзора от 5 марта 2008 г. № 131) | Объект защиты — точно не определен |
| Число объектов | Около 3500 ОПО | Более 1000 000 объектов защиты |
| Рассчитываемые показатели риска | Частота аварий, индивидуальный риск, социальный риск гибели от аварии с выбросом опасных веществ, в том числе от пожара; поле потенциального риска, F/N кривая, ожидаемый ущерб, в том числе экологический | Индивидуальный, социальный риск гибели от пожара, в том числе не связанный с выбросом опасных веществ (при необходимости расчета) |
| Методы анализа риска | Разработчики декларации могут применять любые обоснованные модели и методы расчета. Приоритетными для проведения анализа риска являются методические документы, согласованные или утвержденные федеральными органами исполнительной власти (п. 42 РД-03-14—2005, п. 4.2.4 РД 03-418—01) | Определение расчетных величин пожарного риска проводится по методикам, утверждаемым МЧС России (п. 5 постановления Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 272) |

Согласно п. 3.5 РД 03-418—01 основная задача анализа риска аварии — выявление в технологической системе ОПО наиболее опасных, «слабых» мест, что соответствует требованию п. 24, п. 31 РД-03-14—2005 о приведении в декларации не столько самих величин показателей риска, сколько информации о наиболее опасных составляющих, участках ОПО и наиболее значимых факторах, влияющих на показатели риска (т.е. то, что можно понимать под «всесторонней оценкой риска», требуемой в /1/). Такая позиция основана на признании проблемы получения точных оценок риска, общеизвестной зависимости результатов расчетов от допущений, используемых исполнителями анализа риска, и возможности при этом подгонки расчетов под заданные критерии (подробнее см. сайт http://www.riskprom.ru).

В данной связи важен единый методический подход к оценке риска аварий и пожарного риска на ОПО. В развитие такого подхода для оценки пожарного риска МЧС России утверждены:

Методика определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности (утв. приказом МЧС России от 30.06.2009 № 382);

Методика определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах (утв. приказом МЧС России от 04.07.2009 № 404).

Однако последняя методика не распространяется на объекты магистральных трубопроводов (а фактически и на промысловые трубопроводы, буровые и нефтегазодобывающие установки) и не учитывает наиболее опасные сценарии, связанные с дрейфом облаков опасных веществ (что позволяет РД-03-26-2007), а также на сценарии с разлетом осколков.

Поэтому в ближайшее время основные направления деятельности в области оценки риска должны быть связаны с совершенствованием:

- системы обучения, аттестации экспертов и аккредитации организаций в области декларирования промышленной безопасности и анализа риска с учетом развития системы саморегулируемых организаций /11/;

- нормативных документов (методик, стандартов, рекомендаций) по анализу опасностей и оценке риска для типовых опасных производственных объектов, в том числе с учетом целей данной оценки (декларирование промышленной безопасности, страхование и т.д.);

- активизировать внедрение качественных (инженерных) методов анализа технологических опасностей (типа HAZOP по ГОСТ Р 51901.11-2005, /3/);

- сотрудничества ведущих специалистов в области анализа риска аварий и пожарного риска, особенно при разработке методических документов по обеспечению безопасности опасных производственных объектов.

Список литературы

- Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» // Собрание законодательства Российской Федерации. — 1997. — № 30. — Ст. 3528.

- Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» // Российская газета. — № 4720. — 2008. — 1 авг.

- Лисанов М.В., Симакин В.В. и др. Применение методов анализа опасностей Hazid и Hazop при проектировании газотранспортного терминала. //Безопасность труда в промышленности. – 2008. - №8.

- Сидоров В.И., Лисанов М.В. О декларировании промышленной и пожарной безопасности на опасных производственных объектах нефтегазового комплекса. //Безопасность труда в промышленности. – 2009. - №11.

- Самсонов Р.О., Скрепнюк А.Б., Овчаров С.В., Сафонов В.С. Роль и место Декларации промышленной безопасности в решении проблемы технического регулирования // Безопасность труда в промышленности. — 2007. - № 9. - С. 34–40.

- Лисанов М.В., Сумской С.И., Савина А.В. и др. Анализ риска магистральных нефтепроводов при обосновании проектных решений,компенсирующих отступления от действующих требований безопасности. // «Безопасность труда в промышленности». - 2010. - № 3 – С. 51-59.

- Агапов А.А., Лазукина И.О., Марухленко А.Л., Марухленко С.Л., Софьин А.С. Использование программного комплекса «Токси+Risk» для оценки пожарного риска //«Безопасность труда в промышленности».- 2010 - № 1-С. 44-50.

- М.В. Лисанов, А.В. Савина, Д.В. Дегтярев, Е.А. Самусева. Анализ российских и зарубежных данных по аварийности на объектах трубопроводного транспорта // «Безопасность труда в промышленности».- 2010 - № 7 - С.16-22.

- Швырков С.А. и др. Анализ статистических данных разрушения резервуаров. // Проблемы безопасности при чрезвычайных ситуациях, 1996, №5.

- Тушение нефти и нефтепродуктов. Пособие / И.Ф. Безродный, А.Н. Гилетич, В.А. Меркулов, В.П. Молчанов, А.Н. Швырков – М.: ВНИИПО, 1996. – 216 с.

- Котельников В.С., Желтов В.Е., Попова М.А.. Взаимодействие Единой системы оценки соответствия и Единой системы саморегулирования. //«Безопасность труда в промышленности». — 2010. - № 8.