Вопросы ОЦЕНКи ВЗРЫВОУСТОЙЧИВОСТИ

при проектировании морских платформ

Лисанов М. В., д.т.н., Самусева Е. А., аспирант

ЗАО «Научно-технический центр исследований проблем промышленной безопасности»

г. Москва

Основная опасность взрывных нагрузок в зданиях и  сооружениях взрывопожароопасных производственных объектах, способная привести к масштабным разрушениям, связана с «внутренним взрывом», возникающим вследствие выброса горючих веществ (газ, нефть, т.п.) в замкнутые или полузамкнутые помещения (модули), воспламенением и взрывом (в режиме дефлаграции или детонации) топливно-воздушной смеси газообразных горючих веществ с воздухом. В докладе рассмотрены зарубежные и отечественные  подходы к оценке взрывоустойчивости зданий и сооружений, а также некоторые результаты сравнения расчетов взрывных нагрузок по российским и зарубежным методикам.

Проблеме взрывных нагрузок в помещениях посвящены многочисленные исследования в России (ВНИИПО, МГСТУ и др. [5-11]) и за рубежом. Анализ существующих методических нормативных и ведомственных документов, определяющих площадь сбросных проемов, легкосбрасываемых конструкций (ЛСК) для снижения взрывного давления до безопасного, показывает необходимость их совершенствования. Кроме того, указанные методики не учитывают вероятность возникновения взрывных нагрузок, алгоритм определения которых аналогичен методологии количественного анализа риска [1, 2].

В зарубежной практике наиболее распространенным для оценки риска, в том числе внутреннего взрыва на нефтегазовых объектах, является программный комплекс FLACS (FLame ACceleration Simulator), который позволяет проводить численное  моделирование процессов истечения, распространение и воспламенения газа в различных помещениях, рассчитывать параметры взрывных нагрузок (давление, импульс, время) с учетом вероятностей реализации различных сценариев аварийных ситуаций.

В отличие от детерминистского подхода, характерного для отечественной практики нормирования предельных нагрузок по максимальному давлению взрыва, в зарубежной практике в качестве выбора критерия устойчивости конструкций широко используются анализ кривых «частота возникновения взрыва / давление взрыва» (аналог кривой социального риска; см. рисунок). Для построения кривых используется весь диапазон полученных возможных значений избыточных давлений и вероятностей реализации указанных событий. Критерием приемлемости в данном случае считается избыточное давление, вероятность возникновения которого не выше 1·10-4 1/год.

ЗАО НТЦ БП был проведен расчет взрывных нагрузок по российским методикам [4, 5] на примере морской нефтегазодобывающей платформы Аркутун-Даги и их сравнение с результатами расчета по зарубежным методикам, полученными с использованием программного комплекса FLACS/ExploRAM.

Расчеты по [4, 5] были проведены для трех значений размеров облаков топливно-воздушных смесей (ТВС) в манифольдной зоне платформы Аркутун-Даги:

- для облака, которому соответствует минимальное значение избыточного давления, рассчитанное по FLACS/ExploRAM;

- для облака, которому соответствует среднее значение из диапазона рассчитанных избыточных давлений, рассчитанных по FLACS/ExploRAM;

- для облака, которому соответствует максимальное значение избыточного давления, рассчитанное по FLACS/ExploRAM.

Результаты сравнительных расчетов приведены в таблице 1.

Рисунок 1. Выбор критериев допустимой взрывной нагрузки согласно зарубежным подходам при проектировании нефтегазовых объектов

Таблица 1. Результаты сравнительных расчетов избыточного давления в манифольдной зоне нефтегазодобывающей платформы

| Расчетные характеристики | Избыточное давление, рассчитанное по FLACS/ExploRAM, бар | Избыточное давление, рассчитанное по российским методикам [4, 5], бар |
| --- | --- | --- |
| Объем облака 103,1 м3 (7,2х3,6х5,5 м) | 0,147 | 0,075 |
| Объем облака 466,8 м3 (14,5х7,2х5,5 м) | 1,447 | 0,250 |
| Объем облака 1147,8 м3 (22,9х11,4х5,5 м) | 12,378 | 0,899 |

Сравнительные расчеты на примере наиболее опасной манифольдной зоны (см. табл 1.) показали, что значения избыточного давления взрыва, рассчитанные по FLACS, в рассмотренных случаях выше, чем результаты, рассчитанные по российским методикам [4, 5]. Существенное различие в результатах может обусловлено как несовершенством используемых методов расчета взрывных нагрузок (например, в моделях воспламенения и развития горения в реальных условиях помещений).

В этой связи необходимо дальнейшее совершенствование методологии оценки взрывных нагрузок на основе вероятностных подходов и учета физико-химических процессов горения и взрыва в реальных условиях аварийных выбросов опасных веществ.

Процедуры анализа риска взрыва при соответствующем методическом обеспечении, осуществляемые на этапе проектирования, позволяют оптимизировать проектные решения с учетом различных факторов, в том числе затрат на реализацию мер безопасности.

Список использованных источников

- Федеральный закон № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009. Принят Государственной Думой 23.12.2009 г., одобрен Советом Федерации 25.12.2009 г.

- Методика определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах. Утверждена приказом МЧС России № 404 от 10.07.2009.

- СНиП 2.01.07-85*. «Нагрузки и воздействия». Утвержден постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 29.08.85 г. № 135. Введен в действие 01.01.87 г.

- Методические указания по проведению анализа риска для опасных производственных объектов газотранспортных предприятий ОАО «Газпром». СТО РД Газпром 39-1.10-084-2003.

- Комаров А.А. Докторская диссертация «Прогнозирование нагрузок от аварийных дефлаграционных взрывов и оценка последствий их воздействия на здания и сооружения».

- Мольков В.В., Некрасов В.П. Динамика сгорания газа в постоянном объеме при наличии истечения // Физика горения и взрыва. - 1981. - Т. 17, № 4. - С. 17-24.

- Казеннов В.В. Динамические процессы дефлаграционного горения во взрывоопасных зданиях и помещениях. Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук, МГУ, 1997.

- Годжелло М.Г. Расчет площади легкосбрасываемых конструкций для зданий и сооружений взрывоопасных производств. – М.: Стройиздат, 1982. – 49 с.

- Мишуев. А.В. и др. Исследование процесса взрывного горения в близких к кубической форме помещениях с учётом размещения в них технологического оборудования. Объекты гражданской обороны. Защитные сооружения: Сб. научн. тр. - №4. - М.: ЦНИИПромзданий, 1991.

- Орлов Г.Г. Легкосбрасываемые конструкции для взрывозащиты промышленных зданий. - М.: Стройиздат, 1987.

- Пилюгин Л.П. Конструкции сооружений взрывоопасных производств. - М.: Стройиздат, 1988.

Данные сайта www.gexcon.com.